ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ЗВОС)

для технико-экономического обоснования модернизации гидроэлектростанций «Аламедин» № 1, № 2, № 3 и № 4 в Кыргызской Республике

1. Реквизиты инициатора проекта и исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду

| Параметр | Данные |
| --- | --- |
| Инициатор проекта (Заказчик) | SEJIN G&E CO., LTD KIM, DAE BONG (Директор компании) |
| Юридический адрес | Hoedong-gil, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea |
| Контакты | Tel: +82-31-948-3336, Email: sejingne@sejingne.co.kr |
| Руководитель предприятия | KIM, DAE BONG (Директор компании) |
| Владелец объекта | ОАО «ЧаканГЭС» |
| Исполнитель работ по ОВОС | ОсОО «ЭКОПАРТНЕР» |
| Генеральный директор | Борцова С. В. |
| Руководитель проектной группы | Рябикин Р. И. |
| Местонахождение объекта | Кыргызская Республика, г. Бишкек, Свердловский район, Аламединский канал |
| Уполномоченный государственный орган | Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР |

2. Обоснование необходимости организации намечаемой деятельности

Проект модернизации каскада малых гидроэлектростанций (МГЭС) «Аламедин» № 1–4 направлен на:

- Повышение энергетической безопасности – увеличение годовой выработки электроэнергии с ~60 млн кВт·ч до ~75 млн кВт·ч (на ~23%)

- Снижение зависимости от импорта энергоресурсов – вклад в энерго независимость Кыргызской Республики

- Продление срока службы объектов – станции введены в эксплуатацию в 1945–1952 гг., оборудование устарело и имеет высокий износ

- Повышение энергоэффективности – замена оборудования на современное с КПД до 90–92%

- Снижение аварийности – уменьшение рисков аварийных ситуаций и времени ремонтных работ

- Соответствие Национальной энергетической программе КР до 2035 года – модернизация существующей гидроэнергетической инфраструктуры является стратегическим приоритетом

3. Описание характеристик намечаемой деятельности и возможных альтернатив

3.1. Характеристика намечаемой деятельности

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип деятельности | Модернизация существующих объектов (не новое строительство) |
| Объекты | МГЭС «Аламедин» № 1, 2, 3, 4 |
| Установленная мощность | № 1 – 2,2 МВт; № 2 – 2,5 МВт; № 3 – 2,1 МВт; № 4 – 2,1 МВт |
| Водный режим | «По притоку» (без аккумуляции), без изменения расхода воды |
| Территория | Без расширения, работы в пределах существующих зданий и СЗЗ |
| Срок реализации | 2 года (вторая половина 2026 г. – вторая половина 2028 г.) |
| Этапность | Поочерёдная остановка энергоблоков с сохранением частичной выработки |

3.2. Возможные альтернативы

- Строительство новых МГЭС – требует больших финансовых средств, новых земель, демонтажа всей инфраструктуры, большее воздействие на окружающую среду

- Нулевой вариант (отказ от модернизации) – сохранение изношенного оборудования, снижение выработки электроэнергии, рост аварийности

- Проектные решения (утверждённый вариант) – модернизация существующих МГЭС с заменой оборудования

4. Анализ заявленных технологий на предмет соответствия наилучшим существующим (доступным) технологиям (НДТ)

| Компонент | До модернизации | После модернизации | Соответствие НДТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Турбины | Устаревшие (1945–1952 гг.), КПД 85–86% | Современные, КПД 90–92% | ✓ Да |
| Генераторы | Электромеханические | Трёхфазные синхронные с цифровым управлением | ✓ Да |
| Системы управления | Электромеханические панели | Цифровые системы КИПиА | ✓ Да |
| Трансформаторы | Старые (возможно ПХБ-содержащие) | Новые, экологически безопасные | ✓ Да |
| Затворы | Роликовые/секторные | Прямоугольные шлюзовые, современные | ✓ Да |

Вывод: Заявленные технологии соответствуют наилучшим доступным технологиям (НДТ) с учётом экономических и социальных факторов.

5. Оценка существующего состояния окружающей среды

5.1. Атмосферный воздух

| Показатель | ПДКмр, мг/м³ | Фоновые значения | Превышение |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные частицы (TSP) | 0,5 | 0,27–0,34 | Нет |
| Диоксид серы (SO₂) | 0,5 | <0,08 | Нет |
| Диоксид азота (NO₂) | 0,085 | <0,02 | Нет |
| Аммиак (NH₃) | 0,2 | <0,01 | Нет |

Оценка: Удовлетворительное состояние, без признаков значимого антропогенного загрязнения.

5.2. Поверхностные воды

| Показатель | ПДК, мг/л | Фоновые значения | Превышение |
| --- | --- | --- | --- |
| Свинец (Pb) | 0,01 | 0,011 (точка W-HA1) | 1,1 ПДК |
| Кадмий (Cd) | 0,001 | 0,0031 (точка W-HA4) | 3,1 ПДК |
| Растворённый кислород | ≥4 | 7,2–8,2 | Нет |
| Нефтепродукты | 0,3 | <0,04 | Нет |

Оценка: В целом соответствует санитарным нормам, выявлены локальные превышения Pb и Cd.

5.3. Почвенный покров

| Показатель | ПДК, мг/кг | Фоновые значения | Превышение |
| --- | --- | --- | --- |
| Нитраты | 130 | до 1425 (точка S-HA3) | до 11 ПДК |
| Мышьяк (As) | 2 | до 21 (точка S-HA5) | до 10,5 ПДК |
| Свинец (Pb) | 32 | до 19 | Нет |
| Ртуть (Hg) | 2,1 | до 1,81 | Нет |

Оценка: Выявлено агрогенное загрязнение (нитраты, мышьяк), предположительно связанное с сельскохозяйственной деятельностью.

5.4. Растительный и животный мир

- Растительность: Антропогенно трансформированные сообщества, виды Красной книги КР не выявлены

- Млекопитающие: 2 вида (ушастый ёж, ондатра), охраняемые виды не выявлены

- Птицы: 37 видов, охраняемые виды не выявлены

- Рыбы: Маринка, пескарь, голец – не занесены в Красную книгу КР

- Зообентос: 10 таксонов, умеренное биоразнообразие

5.5. Социально-экономическая среда

- Население: Ранее Аламединский айылный аймак (13 705 чел.), с марта 2025 г. – в составе г. Бишкек

- Занятость: Малый и средний бизнес, сельское хозяйство

- Инфраструктура: Электроэнергия – 100%, вода – 95%, канализация – 20%, газ – 30%

5.6. Историко-культурное наследие

Объекты культурного наследия на территории ГЭС не выявлены.

6. Оценка выявленных воздействий

6.1. Этап модернизации

| Компонент | Воздействие | Значимость (баллы) |
| --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух | Выбросы от техники, пыль | 1 (низкая) |
| Поверхностные воды | Риск разлива ГСМ | 6 (низкая) |
| Земля (почвы) | Временное нарушение покрова | 2 (низкая) |
| Биоразнообразие | Временное вытеснение видов | 2–6 (низкая) |
| Шум и вибрация | Шум от техники (75–80 дБА) | 2 (низкая) |
| Отходы | Образование отходов (в т.ч. ПХБ) | 3 (низкая) |

6.2. Этап эксплуатации

| Компонент | Воздействие | Значимость |
| --- | --- | --- |
| Все компоненты | Отсутствует | 0 |

Общий вывод: Все потенциальные воздействия носят временный, локальный и низкий характер значимости (максимальный балл – 6 из возможных 64).

7. Прогноз изменений окружающей среды и социально-экономических условий

7.1. Экологические прогнозы

- Атмосферный воздух: На этапе эксплуатации воздействие отсутствует

- Водные ресурсы: Водный режим остаётся без изменений, сбросов сточных вод нет

- Почвы: Восстановление нарушенных участков в течение 30 дней после работ

- Биоразнообразие: Полное восстановление после завершения модернизации

7.2. Социально-экономические прогнозы

| Параметр | Прогноз |
| --- | --- |
| Занятость | Создание до 30 временных рабочих мест на пике работ |
| Энергоснабжение | Увеличение выработки на ~23%, повышение надёжности |
| Сельское хозяйство | Ирригационный режим не нарушается |
| Переселение | Не предусмотрено |
| Изъятие земель | Не предусмотрено |

8. Основные решения по мероприятиям для уменьшения, смягчения или предотвращения негативных воздействий

8.1. Природные компоненты

| Компонент | Меры | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух | Техника Евро-3, ограничение работы до 20:00, ТО двигателей | Инициатор/Подрядчик | Весь период работ |
| Водные объекты | Герметичные ёмкости для ГСМ, аварийные комплекты, запрет сбросов | Инициатор/Подрядчик | Весь период работ |
| Почвы | Твёрдое покрытие под технику, снятие и сохранение ПРС (при необходимости), восстановление | Инициатор/Подрядчик | До 30 дней после работ |
| Биоразнообразие | Минимизация зоны работ, запрет рубки вне зоны, экологический сток | Инициатор/Подрядчик | Весь период работ |

8.2. Обращение с отходами

| Тип отходов | Меры |
| --- | --- |
| ПХБ-содержащие (I класс) | Анализ масла, герметичная упаковка, временное хранение, экспорт на утилизацию |
| Отработанные масла (II класс) | Передача лицензированной организации |
| Металлолом, бетон (IV класс) | Переработка и повторное использование |
| ТБО (V класс) | Вывоз на полигон по договору |

8.3. Физические воздействия

- Шум: Работы только в дневное время (8:00–20:00), малошумное оборудование

- ЭМИ: Соблюдение СанПиН КР, ежегодные замеры на границе СЗЗ

9. Результаты сравнения альтернатив

| Критерий | Строительство новых МГЭС | Нулевой вариант | Проектные решения (модернизация) |
| --- | --- | --- | --- |
| Атмосфера | Умеренное воздействие | Умеренное (аварии) | Не значительное |
| Вода | Сильное воздействие | Умеренное (аварии) | Не значительное |
| Земля | Сильное воздействие | Умеренное | Не значительное |
| Биоразнообразие | Сильное воздействие | Умеренное | Не значительное |
| Соц.-эконом. | Отрицательное | Отрицательное | Положительное |
| Итого | Не рекомендуется | Не целесообразно | Рекомендуется |

Вывод: Утверждённый проектный вариант (модернизация МГЭС «Аламедин» № 1–4) является наиболее экологически безопасной, экономически целесообразной и стратегически обоснованной альтернативой.

10. Предложения по программе экологического мониторинга

| Параметр | Метод | Частота | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Качество поверхностных вод (Pb, Cd) | Отбор проб (W-HA1–W-HA4) | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория |
| Донные отложения (As, Hg) | Отбор проб (D-NA1–D-NA4) | 1 раз в 2 года | Аккредитованная лаборатория |
| Уровень шума | Замеры на границе СЗЗ | 1 раз в год | Аккредитованная организация |
| Напряжённость ЭМП | Замеры вблизи ЛЭП и оборудования | 1 раз в год | Аккредитованная организация |
| Обращение с отходами | Проверка журналов и актов | Ежеквартально | Инициатор проекта |
| ПХБ-отходы | ГХ-МС анализ масла | Перед демонтажом | Аккредитованная лаборатория |

После проектный анализ: Проведение через 12 месяцев после завершения модернизации.

11. Взаимодействие с общественностью

11.1. Мероприятия

- Информирование населения и заинтересованной общественности через интернет-сайт о сроках и характере планируемых работ в соответствии с национальным законодательством.

- Доступ к документации на сайте разработчика предварительной оценки воздействия на окружающую среду: https://eco-expertise.org//

- Механизм жалоб: Приём и рассмотрение обращений в течение 15 рабочих дней

- Проведение общественной экологической экспертизы.

11.2. Контакты для обращений

- Инициатор проекта: SEJIN G&E CO., LTD

- Уполномоченный орган: Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР

12. Оценка допустимости предполагаемого воздействия

12.1. Критерии допустимости

| Критерий | Оценка |
| --- | --- |
| Соответствие законодательству КР | ✓ Да |
| Соответствие международным стандартам (IFC, Стокгольмская и Базельская конвенции) | ✓ Да |
| Превышение ПДК/ПДУ в результате реализации проекта | ✓ Нет |
| Наличие охраняемых видов/территорий в зоне воздействия | ✓ Нет |
| Необходимость переселения населения | ✓ Нет |
| Изъятие земельных участков | ✓ Нет |
| Контролируемость и обратимость воздействий | ✓ Да |

12.2. Итоговая оценка

| Параметр | Оценка |
| --- | --- |
| Характер воздействий | Временные, локальные |
| Значимость воздействий | Низкая (1–6 баллов по матрице) |
| Этап возникновения | Только этап модернизации |
| Контролируемость | Полностью контролируемы стандартными мерами |
| Обратимость | Полностью обратимы |

12.3. Заключение

Проект модернизации МГЭС «Аламедин» № 1–4 признаётся допустимым для реализации при условии выполнения всех предусмотренных природоохранных мероприятий, изложенных в:

- Плане экологического управления (ПЭУ),

- Плане управления ПХБ-содержащими отходами,

- Плане локализации и ликвидации аварийных разливов (ПЛЛАР).

Проект соответствует:

- Национальному законодательству Кыргызской Республики

- Требованиям международных финансовых институтов

- Принципам устойчивого развития (ЦУР 7, 13)

Проект рекомендован к реализации как экологически и социально ответственная инициатива, способствующая устойчивому развитию энергетики страны.

Инициатор проекта

SEJIN G&E CO., LTD

Директор компании  -  KIM DAE BONG

Разработчики предОВОС

Генеральный директор ОсОО «ЭКОПАРТНЕР» - Борцова С. В.

Руководитель проектной группы  - Рябикин Р. И.

Дата: 2026 г.

Место: г. Бишкек, Кыргызская Республика